PRISM

PRISM ist ein von RAC entwickelter Berechnungsstandard für elektronische Systeme, welcher von der Methodik eine besondere Stellung unter den aktuellen Standards einnimmt.

Besonderheiten:

1.) Process Grades

Die hauptsächliche Besonderheit von PRISM liegt darin, dass managementtechnische Belange, die die Entwicklung und Herstellung des Systems beeinflussen, intensiv beleuchtet werden: Process Grades

Die Process Grades bestehen aus umfangreichen Fragekatalogen, welche die folgenden Aspekte gründlich durchleuchten:

- Eigenschaften des Entwicklungsteams, Tests während der Entwicklung,

- Fertigungs- und Montageprozess,

- Beschaffungs- und Qualifizierungsmethoden der Einzelbauteile.

- Projektmanagement und Qualitätsmanagementtechniken,

- Berücksichtigung der evtl Auswirkung allgemeiner Fehler auf das System.

- Verschleiss,

- Kontinuierliches Verbesserungsprogramm für das System,

- Massnahmen zur Unterdrückung von Frühausfallmechanismen im Feld.

2.) Bayes Analyse

PRISM kann bei der Berechnung der Fehlerrate bis zu 8 verschiedene Datenherkunften berücksichtigen :

- die eigentliche theoretische Berechnung,

- Dormantdaten,  (Ruhebetrieb)

- Feldaten,

- Highly Accelerated Stress Test (HAST) Daten, (Temperaturwechsel)

- Operating Life,

- Power Cycling, (ein- und ausschalten)

- Lagerung,

- Temperature Cycling,  (Betrieb bei vorgegebener Temperatur)

3.)

PRISM bietet 35 verschiedene Umweltbedingungen, welche wiederum in 8 Betriebsprofilen unterteilt sind.

Hierin werden auch Luftfeuchtigkeit, Vibration und Einschaltzyklen berücksichtigt.

4.)

Konfidenzintervalle.

Berechnungsergebnisse PRISM sind Punktschätzungen, die vom Anwender mit beliebig definierbarem Vertrauensniveau in einseitige Intervallschätzungen umgewandelt werden können.