Design eines 2-seitigen Stichprobentests mit Bestimmung der Stichprobengrösse.

(Poissonverteilung)

Ausgangslage:

Die mittlere Fehlerzahl einer komplexen Einheit liege bei P0 =0,1 Fehler/Einheit.

Entwickle einen Stichprobentest, der mit 90% Sicherheit erkennt, wenn die mittlere Fehleranzahl auf P1 =0,15 / Einheit angestiegen ist.  (einseitig)

Andererseits soll dieser Test 99% robust sein gegenüber fälschlicherweisem „Erkennen“ von mittleren Fehlerzahlen / Einheit von < 0,05 UND > 0,15 (zweiseitig)

Vorbemerkungen:

Nach dem zentralen Grenzwertsatz sind Mittelwerte normalverteilt, egal wie die Ausgangsverteilung aussieht.

Bei hinreichend grossen Stichproben ist die Streuung des Stichprobenmittelwertes µ gleich der Wurzel des Mittelwertes (Poisson Näherung).

Weiter gilt natürlich 	µ0,1 = N * P0,1

Es werden an den Punkten N*P0 und N*P1   2 Glockenkurven angelegt, die so passen müssen, dass es einen dritten Punkt zwischen N*P0 und N*P1  gibt, bei dem die kumulierte Fläche unter der linken Glockenkurve 99,5 % beträgt, und die kumulierte Fläche unter der rechten Glockenkurve 10 % beträgt.

Der (einzige) Parameter, der zur Erfüllung dieser Bedingung angepasst wird, ist die Stichprobengrösse N. (Poisson Näherung)

Seien Zxx% die kumulativen Flächenanteile der Standardnormalverteilung, dann gilt:

N⋅p0 + Z99.5 ⋅ N⋅p0 = N⋅p1 − Z90 ⋅ N⋅p1

Anmerkung: N*p0 und N*p1 sind die Varianzen der Poissonverteilungen

Nach N aufgelösst ergibt das:

N = Z902⋅p1+Z99.52⋅p0+2⋅Z90+Z99.5⋅p0⋅p1p1−p02

N = (Z99.5−Z90)/2p1/p0−12

In der Literatur findet man häufig die folgende Näherung:

In obigem Beispiel ist 	U99,5%	= 	2.58

U90% 		=	1.28

N		=	688

Also: Bei Stichprobengrössen von ca. 700 erkennt man zu 90%, wenn der Fehleranteil auf P1 angestiegen ist und läuft dabei nur 1% Gefahr, eine beidseitige Abweichung von P0 um 0.05 festzustellen, die in Wirklichkeit nicht da ist.