| - Erläuterungen Das nebenstehende Bild zeigt das Larson Nomogramm. Grün: Grösse der Stichprobe Gelb: Anzahl fehlerhafter Elemente in der Stichprobe. Blau: (Unbekannter) Anteil fehlerhafter Einheiten im gesamten Los Rot: kumulierte Annahmewahrscheinlichkeit des Loses |  |
| --- | --- |
| 1. Design einer Stichprobenanweisung Rote Linie: Prüfanweisung (50-1), d.h.: Die Stichprobengrösse betrage 50, und darin darf höchstens 1 Teil fehlerhaft sein. -> Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Los, welches mehr als 5 % fehlerhafter Einheiten hat, durch die Stichprobenprüfung (50-1) hindurchschlüpft, beträgt 30%. Die selbe Durchschlüpfwahrscheinlichkeit erhielte man mit allen Stichprobenanweisungen, die sich durch Ablesen entlang der roten Linie ergeben, z.B.: (25-0), (100-3), (500-23). Grüne Linie: Prüfanweisung (50-1), d.h.: Die Stichprobengrösse betrage wieder 50, und darin darf wieder höchstens 1 Teil fehlerhaft sein. -> Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Los, welches mehr als 15 % fehlerhafter Einheiten hat, durch die Stichprobenprüfung (50-1) hindurchschlüpft, beträgt 0,3%. Die selbe Durchschlüpfwahrscheinlichkeit erhielte man mit allen Stichprobenanweisungen, die sich durch Ablesen der grünen Linie ergeben, z.B.: (40-0), (90-5), (500-60). Blaue Linie: Prüfanweisung (250-0), d.h.: Die Stichprobengrösse betrage 250, und darin darf kein Teil fehlerhaft sein. -> Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Los, welches mehr als 2 % fehlerhafter Einheiten hat, durch die Stichprobenprüfung (250-0) hindurchschlüpft, beträgt 1 %. |  |
| 2. Zufallsstreubereich Aus einem Los wurde eine Stichprobe von 50 gezogen, bei der genau 3 fehlerhafte Teile sind. Frage: Wie gross ist der (einseitige) 90% Zufallsstreubereich, d.h.: Mit 90% Wahrscheinlichkeit ist der wahre (unbekannte) Ausschussanteil im gesamten Los nicht grösser als..? Lege eine Gerade (rot) so in das Nomogramm, dass sie das Netz am Punkt (50-3) und die rechte kumulierte Skala an der Stelle 10% schneidet. -> Mit 90% Wahrscheinlichkeit ist der wahre (unbekannte) Ausschussanteil im gesamten Los nicht grösser als 13 % |  |
| 3. Vertrauensbereich Man möchte mit 90% Sicherheit sicherstellen, dass ein Los mit einem wahren (unbekannten) Ausschussanteil von 10% durch die Stichprobenanweisung (50-c) entdeckt wird, d.h: Höchstens wieviele Schlechtteile findet man in einer Stichprobe von 50 mit 90% Wahrscheinlichkeit? -> Höchstens 2 |  |