| - Erläuterungen Das rechts stehende Bild zeigt das Thorndike Nomogramm. Gelb: Anzahl gefundener Fehler x in der Stichprobe. Blau: (Unbekannter) Erwartungswert µ der Anzahl Fehler pro Einheit Rot: kumulierte Annahmewahrscheinlichkeit des Loses Anmerkung: Es können durchaus mehr Fehler als Individuen in der Stichprobe vorhanden sein. |  |
| --- | --- |
| 1. Vertrauensintervall Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Los maximal 3 Fehler/Einheit zu entdecken, wenn die tatsächliche Anzahl Fehler/Einheit in den Losen 3 beträgt? -> 65% |  |
| 2. Zufallsstreubereich Bei einem Los von 20 Einheiten wurden insgesamt5 Fehler gefunden. Höchstens wie hoch ist die Anzahl Fehler/20 Einheiten mit 90% Wahrscheinlichkeit in den anderen Losen? -> Lege eine vertikale Gerade (blau) auf den Schnittpunkt der waagerechten Linie G(x,µ) = 0,10 mit der x=5 Kurve aus der x-Kurvenschar. -> Maximal 9 Fehler/20 Einheiten |  |